目录

1 概况	1

1.1 项目概况	1

1.2 工程地质条件简况	1

1.3 水文地质环境	1

1.4 地基处理设计参数	2

2 地基处理设计	2

2.1 设计依据	2

2.2 地基处理设计要求	2

2.3 设计参数选择	3

2.4 地基处理设计计算	3

2.4.1单桩竖向承载力特征值	3

2.4.2面积置换率	3

2.4.3桩的平面布置	3

2.4.4复合地基压缩模量验算	4

2.4.5桩体强度验算	4

2.4.6褥垫层	4

2.4.7地基处理统计表	4

3 检测	4

4 施工技术要求及注意事项	5

5 沉降监测	5

6 其他	5

附图：

1. 2#楼大直径素砼桩平面布置图（图号01）

2. 2#楼大直径素砼桩剖面图（图号02）

3. 2#楼大直径素砼桩与基础关系示意图（图号03）

设 计 总 说 明

# 1 概况

## 1.1 项目概况

受四川成南高速公路有限责任公司的委托，我公司对拟建的成都市成华区圣灯街道办成南高速成都管理处D区新建商品住宅、商业用房及附属设施项目（二期）进行地基处理方案设计。该项目位于四川省成都市成华区二仙桥路与城南高速交叉路口附近，处于成南高速公路有限责任公司自有场地范围内拟建场地规划净用地面积约8275.45m2，总建筑面积约为41999.86㎡。拟建2栋高层住宅楼（1～2号住宅楼）及纯地下室部分，均布设3层地下室。

本工程2#楼设计±0.00绝对标高为508.65m，主楼采用筏板基础，筏板顶深度-12.95m（相对于绝对高程495.70m）。2#楼筏板厚度1700mm，垫层厚度100mm。

根据设计提供的基础平面图，2#主楼筏板范围内地基承载力不满足设计要求，需进行地基处理，复合地基承载力特征值fspk≥550kPa，复合地基的压缩模量≥20MPa。

现受业主单位委托进行该项目的地基处理方案设计。本次地基处理依照设计单位所提设计参数及范围进行设计。

## 1.2 工程地质条件简况

根据勘察单位提供的勘察报告，在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl）和白垩系上统灌口组泥岩层（K2g）组成，现将地层分类描述如下：

素填土（Q4ml）（地层编号：1）：色杂，松散，稍湿，主要由黏性土和卵石组成，卵石含量约10%～20%，粒径大小20～85mm，最大可达170mm，结构松散。局部场地上部约30cm含少量生活垃圾及碎砖块、混凝土块等建筑垃圾，成分杂乱。主要为新近人工堆填填土，堆填时间3～5年。场地内大范围分布，层厚0.50～7.50m。

粘土（Q3al+pl）（地层编号：2）：褐黄、褐灰、棕红等色，一般以可塑为主，局部夹杂少量硬塑状。主要由黏粒组成，含氧化铁和少量铁锰质结核，偶见钙质结核，韧性好，干强度高，切面光滑，无摇震反应。裂隙较发育，裂隙面清晰，其间充填少量灰白色高岭土（呈带状或团块状分布）。该层全场地均有分布，层厚2.20～10.00m。

粉质粘土（Q3al+pl）（地层编号：3）：褐红色～褐黄色，可塑，主要由粘土矿物组成，可搓成1～3mm土条，手搓稍有砂感，无摇振反应，稍有光泽，干强度高，韧性中等，含铁锰质氧化物，裂隙发育一般，局部缺失。底部见薄层粉土。该层场地局部分布，层厚1.30～3.20m。

粉砂（Q3al+pl）（地层编号：4）：褐青～褐黄色，湿，松散。矿物成分以石英为主，主要分布于卵石层顶板或卵石层中。局部含黏粒较重。该层场地仅个别钻孔分布，层厚0.70～3.00m。

卵石层（Q3al+pl）：灰白色～灰黄色，卵石成分以岩浆岩为主，沉积岩次之，磨圆度佳，呈圆形及亚圆形，卵石粒径20～100mm，充填粉细砂、圆砾及少量黏性土，局部夹粉砂层。大部分卵石已强风化。卵石层顶面埋深为11.2～17.6m，高程489.16～495.74m。根据《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)，按其骨架颗粒含量、排列、可钻性和N120动力触探试验锤击数分为松散、稍密、中密卵石三个亚层，分述如下：

松散卵石（地层编号：5-1）：灰色～黄褐色，松散，稍湿～饱和，卵石粒径一般3～6cm，卵石含量约50%～55%，层厚1.20～6.00m。N120超重型圆锥动力触探修正击数≤4击/10cm。

稍密卵石（地层编号：5-2）：灰色～黄褐色，稍密，稍湿～饱和，卵石粒径一般3～6cm，卵石含量55%～60%，层厚1.50～4.50m。N120超重型圆锥动力触探修正击数4～7击/10cm。

中密卵石（地层编号：5-3）：灰黄色～黄褐色，中密，湿～饱和，卵石粒径一般3～7cm，个别大于20cm，呈亚圆形，卵石含量60%～70%，层厚1.50～3.10m。N120超重型圆锥动力触探修正击数7～10击/10cm。

泥岩（K2g）：主要矿物成分为粘土矿物，泥状结构，层理构造，分布连续，局部夹砂岩，含少量石膏、钙芒硝和灰绿色物质，产状近水平。本次勘察未揭穿此层，根据其风化程度可划分为强风化泥岩和中等风化泥岩两个亚层。

强风化泥岩（地层编号：6-1）：暗红、紫红色、棕红色，稍湿～湿，泥质结构，层理构造，属极软岩，岩层较破碎，沿裂隙带夹薄层土状全风化泥岩，局部包含中等风化泥岩硬块，由上而下风化渐弱呈碎块状，岩块含量渐多。原岩结构较清晰，节理裂隙发育，取芯多呈碎块或短柱状，锤击声闷，易击碎或手可折断，冲击钻进较难。岩心取芯率约80%～85%，RQD指标20%～40%。岩石的基本质量等级为Ⅴ级。场地内大范围分布，层厚0.50～2.50m。

中等风化泥岩（地层编号：6-2）：紫红色，泥质结构，中厚层构造，岩石结构清晰，节理裂隙较发育，取芯多呈柱状，少量碎块状，岩层较完整，属极软岩，其间夹微风化泥岩硬块及碎块状泥岩薄层，岩块锤击难碎，较难进尺。岩心取芯率约90%～95%，RQD指标85%～90%。岩石的基本质量等级为Ⅴ级。部分地段其间夹有薄层强风化层。

## 1.3 水文地质环境

根据区域地质资料及钻探揭示，该场地地下水类型为上层滞水、孔隙潜水和下伏基岩的裂隙水。

上层滞水埋藏较浅，主要赋存于上部土层中，其水量变化受季节影响，丰水期水量增加，枯水期水量减少，水量一般较小，水位无规律，无统一的自由水面，主要受地表水及大气降水补给，通过地表蒸发或地下径流等方式排泄。勘察时为丰水期，上层滞水水位埋深为1.0～5.0m（标高501.8～506.2m）。上层滞水易于疏散，对工程影响较小。

孔隙潜水：具微承压性，地下水的补给来源主要是大气降水、河水，以地下迳流方式通过含水层排泄，少部份以蒸发方式排泄。卵石层属强透水层，地下水位年变幅约1.0～2.0m。近3～5年水位高程在494.50m左右，历史最高水位高程为496.0m，卵石层渗透系数k约20m/d。勘察时为丰水期，孔隙潜水水位埋深为12.6～13.5m（标高493.0～494.1m）水位随季节性变化，对基础施工有一定影响。

基岩裂隙水主要赋存于下部岩石中，主要受邻区地下水侧向补给，水量主要受裂隙发育程度、连通性及隙面充填特征等因素的控制，各地段富水性不一，无统一的自由水面，基岩裂隙水对桩基础施工有一定影响。

## 1.4 地基处理设计参数

本次地基处理设计参数如下表：

地基处理设计参数建议值            表1.4-1

| 土层名称 | 高压旋喷桩及大直径素混凝土桩侧阻力特征值 qsi (kPa) | 高压旋喷桩桩端阻力特征值qp (kPa) | 大直径素混凝土桩端阻力特征值qp (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | / | / | / |
| 粘土 | 40 | / | / |
| 粉质粘土 | 35 | / | / |
| 粉砂 | 20 | / | / |
| 松散卵石 | 45 | / | / |
| 稍密卵石 | 60 | 300 | 800 |
| 中密卵石 | 80 | 550 | 1000 |
| 强风化泥岩 | 70 | 260 | 1500 |
| 中等风化泥岩 | 120 | 850 | 2200 |

岩土的工程特性指标建议值表            表1.4-2

| 特性指标 岩土名称 | 重 度 γ（kN/m3） | 黏聚力 C(kPa) | 内摩擦角φ（°） | 压缩模量Es (MPa) | 变形模量E0 (MPa) | 承载力 特征值fak(kPa) | 基床系数 KV(MN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 18.0 | 12 | 10 | / | / | / | / |
| 粘土 | 19.3 | 39.0 | 13.5 | 6.5 | / | 160 | / |
| 粉质粘土 | 19.6 | 23.5 | 15.5 | 6.5 | / | 140 | 11 |
| 粉砂 | 19.0 | / | 18 | 4.0 | / | 90 | 10 |
| 松散卵石层 | 19.5 | / | 25 | 18.0 | 17 | 200 | 20 |
| 稍密卵石层 | 20.0 | / | 32 | 30.0 | 28 | 300 | 30 |
| 中密卵石层 | 21.0 | / | 38 | 36.0 | 33 | 550 | 50 |
| 强风化泥岩 | 22.3 | 30 | 25 | 30.0 | / | 260 | 100 |
| 中等风化泥岩 | 24.4 | 260 | 33 | / | / | 850 | 200 |

# 2 地基处理设计

## 2.1 设计依据

（1）《四川省大直径素混凝土桩复合地基技术规程》(DBJ51/T061-2016)；

（2）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

（3）《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；

（4）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）；

（5）《四川省建筑地基基础检测技术规程》（DBJ51/T014-2013）。

（6）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

（7）《成都市成华区圣灯街道办成南高速成都管理处D区新建商品住宅、商业用房及附属设施项目（二期）项目基础平面布置图》（中国建筑西南设计研究院有限公司）（2021年6月）；

（8）《成都市成华区圣灯街道办成南高速成都管理处D区新建商品住宅、商业用房及附属设施项目（二期）项目岩土工程勘察报告》（中国建筑西南勘察设计研究院有限公司）（2019年8月）；

## 2.2 地基处理设计要求

根据设计单位要求，本工程地基处理设计应符合以下要求：

（1）2#主楼筏板范围内需进行地基处理，复合地基承载力特征值fspk≥550kPa，复合地基的压缩模量≥20MPa。

（2）复合地基的耐久性年限不应少于建筑工程结构设计使用年限，本项目复合地基耐久性年限不应少于50年。

我公司结合在成都地区地基处理设计经验，按照“设计合理、造价经济、方便施工”的原则进行方案深化设计。

## 2.3 设计参数选择

（1）该项目大直径素混凝土桩复合地基设计等级为乙级；

（2）本工程采用大直径素混凝土桩作为复合地基的竖向增强体，桩径取d=1000mm，混凝土强度等级为C25，采用机械旋挖灌注桩。

（3）地基处理加固处理对象为基底的粉砂、卵石及强风化岩层。根据勘察报告提供的设计参数：中等风化泥岩桩端阻力特征值取2200kPa，中等风化泥岩桩侧阻力特征值取120kPa，粉砂桩侧阻力特征值取20kPa，松散卵石桩侧阻力特征值取45kPa，稍密卵石桩侧阻力特征值取60kPa，强风化泥岩桩侧阻力特征值取70kPa。

（4）设计采用中等风化泥岩作为桩端持力层，桩端阻力特征值取2200kPa，桩端进入持力层不应小于1.5m。设计采用桩间土为松散卵石，桩间土地基承载力特征值取200kPa。桩间土粉砂应先采取换填处理措施（采用C20混凝土进行换填）。

## 2.4 地基处理设计计算

### 2.4.1单桩竖向承载力特征值

根据《四川省大直径素混凝土桩复合地基技术规程》(DBJ51/T061-2016)设计要求、结合场地地质条件，按下列公式进行设计计算：

（2.4.1）

式中：Ra--单桩竖向承载力特征值（kN）；

Ap--桩的截面面积（m2），取0.7850m2；

up--桩的周长（m），取3.14m；

qsi--桩周第i层土的侧阻力特征值（kPa）；

lpi--桩长范围内第i层土的厚度（m）；

αp--桩端阻力发挥系数，根据众多工程经验和本场地的地质条件取0.9；

qp--桩端端阻力特征值，本工程桩端持力层为中等风化泥岩。

根据上述公式选取2#楼最不利钻孔进行计算，其单桩承载力特征值结果如下表：

2#楼单桩承载力特征值表    表2.4.1

| 楼栋 | 最不利钻孔 | 设计所依据的钻孔的地层分层厚度（m） |  |  |  |  | 计算 桩长（m） | 单桩竖向承载力特征值（计算值） Ra（kN） | 单桩竖向承载力特征值（实取值） Ra（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粉砂 | 松散卵石 | 稍密卵石 | 强风化泥岩 | 中等风化泥岩 |  |  |  |
| 2# | ZK29 | 1.3 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 10.7 | 3475.98 | 3470.00 |

注：1、本次计算时未考虑粉砂桩侧阻力特征值；

2、本次计算时未考虑褥垫层部分桩侧阻力特征值；

### 2.4.2面积置换率

根据《四川省大直径素混凝土桩复合地基技术规程》(DBJ51/T061-2016)要求，按下列公式进行设计计算：

fsp,k=λmRaAp+β1−mfs,k            （2.4.2-1）

m=d2/de2                                         （2.4.2-2）

式中：Ra--单桩竖向承载力特征值（kN）；

λ--单桩承载力发挥系数，取0.90；

Ap--桩的截面面积（m2），取0.7850m2；

fspk--复合地基承载力特征值（kPa），取550kPa进行计算；

fsk--桩间土天然地基承载力特征值（kPa），松散卵石取200kPa；

m--面积置换率；

β--桩间土承载力发挥系数，此处取0.85。

d--为桩身平均直径（m），取d=1.0m；

de--一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径（m）。正方形布桩de=1.13s，s等于桩间距。

根据上述公式计算面积置换率如下表：

2#楼面积置换率表    表2.4.2

| 处理部位 | 单桩竖向承载力特征值（实取值）Ra（kN） | 面积置换率m（计算值） | 桩间距s(m) （按正方形布桩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2# | 3470.00 | 0.09978 | 2.80 |

### 2.4.3桩的平面布置

由于基础尺寸不规则，按计算的布桩间距，并结合实际边界尺寸，对桩间距作了适当调整（筏板边界线附近桩加密布置，电梯井、集水坑桩位置局部调整）。2#楼桩的平面布置如下表：

2#楼桩的平面布置表    表2.4.3

| 处理 部位 | 布桩形式 | 设计桩中心间距（m） | 桩数 （根） | 筏板面积 （m2） | 实际面积置换率m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 正方形 | 2.80 | 118 | 631.59 | 0.14666 |

根据实际的布桩结果，求得各区域实际面积置换率m均大于理论计算值，能满足设计要求。

### 2.4.4复合地基压缩模量验算

根据《四川省大直径素混凝土桩复合地基技术规程》(DBJ51/T061-2016)中要求：

ξ=fspkfak       （2.4.4-1）

Εs=i=1nAi+j=1mAji=1nAiEspi+j=1mAjEsj  （2.4.4-2）

式中：fspk--复合地基承载力特征值（kPa），取550kPa；

fak--基础底面下天然地基承载力特征值（kPa），松散卵石取200kPa；

ES--变形计算深度范围内压缩模量的当量值（MPa）；

Ai--加固土层第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值；

Aj--加固土层下第j层土附加应力系数沿土层厚度的积分值；

根据上述公式计算复合地基压缩模量当量值如下表；

复合地基压缩模量当量值表     表2.4.4

| 处理部位 | ζ | 天然地基压缩模量取值（MPa） |  |  |  |  | 复合地基压缩模量当量值（MPa） | 实际复合地基承载力（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粉砂 | 松散卵石 | 稍密卵石 | 强风化泥岩 | 中等风化泥岩 |  |  |
| 2# | 2.75 | 4.0 | 18.0 | 30.0 | 30.0 | / | 25.21 | 728.54 |

计算出的实际复合地基承载力特征值大于550kPa，复合地基压缩模量计算值大于20MPa，满足设计要求。实际复合地基承载力及压缩模量应以载荷试验为准。

### 2.4.5桩体强度验算

根据《四川省大直径素混凝土桩复合地基技术规程》(DBJ51/T061-2016)中要求：

fcu≥4λRaAp                    （2.4.5）

式中：fcu--桩体试块标准养护28d的立方体抗压强度平均值（kPa）；

λ--单桩承载力发挥系数，取0.90；

Ra--单桩竖向承载力特征值（kN）；

Ap--桩的截面面积（m2），取0.7850m2；

根据上述公式计算桩体抗压强度如下表：

2#楼桩体抗压强度表    表2.4.5

| 处理 部位 | 单桩竖向承载力特征值（实取值）Ra（kN） | 单桩承载力发挥系数λ | 桩的截面面积Ap（m2） | fcu （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 3470.00 | 0.90 | 0.7850 | 15.91 |

本项目大直径素混凝土桩采用C25混凝土，满足设计要求。

### 2.4.6褥垫层

褥垫层厚度取300mm，其中级配碎石褥垫层厚度为200mm，C20素混凝土褥垫层厚度100mm。砂石粒径小于30mm。褥垫层的做法详见设计图纸。

褥垫层的铺设宽度为满铺地基处理范围并外扩500mm，厚度偏差为±10mm。铺设褥垫层,应分层夯实，夯填度不大于0.94。

### 2.4.7地基处理统计表

根据上述计算结果及设计提供的施工图，本次地基处理共布置大直径素混凝土桩118根，地基处理设计基本参数统计如下表；

地基处理设计基本参数统计表      表2.4.7

| 处理 部位 | 基底标高（m） | 施工桩顶标高（褥垫层顶标高）（m） | 褥垫层底标高 （m） | 单桩竖向承载力特征值（kN） | 桩径（mm） | 间距s（m） | 桩数 （根） | 管桩长度（m） | 施工总进尺（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 494.00 | 493.90 | 493.60 | 3470.0 | 1000 | 2.80×2.80 | 118 | 11.0 | 1298 |

备注：1、施工桩长自基础垫层底面标高起算，桩端进入持力层中深度满足设计要求；

2、施工桩长根据地勘资料预估，包括桩顶保护桩长300mm；

3、施工完毕后采用机械开挖，辅助人工捡底、截桩至褥垫层底面标高；

4、最终工作量以实际工作量为准。

# 3 检测

根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)及《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013)的要求：

（1）正式施工前，先进行试桩，验证成孔工艺试验，数量不少于3根，检验内容：

1）成孔过程中，桩侧壁各土层有无塌孔、缩孔，流泥、流沙、孔底有无涌土、涌沙等现象；

2）桩身穿越各土层及桩端处持力层的标高是否与勘察报告提供资料相符合；

3）单桩承载力及桩间土承载力是否满足设计要求；

（2）素砼桩复合地基施工2-3周后进行承载力检测；

（3）复合地基承载力可采用载荷试验；

（4）采用低应变法测桩身质量检验，检测数量为每区域桩总桩数的30%，且不应少于20根；

（5）对桩体质量及孔底沉渣控制采用钻芯法检测，检测数量每栋楼桩总桩数的20%，且不少于20根；取芯后钻孔采用C30混凝土封堵；

（6）对桩体质量检测增加预埋管声波透射法检测方式，检测数量每栋楼总桩数的20%，且不少于20根；

（7）复合地基承载力检测宜通过桩间土承载力、单桩承载力测试结果按设计方法计算确定；桩间土载荷试验数量以及单桩静载荷试验抽检数量在同一条件下不少于总桩数的2%，且不得少于6根；

（8）其余未尽事宜参照《四川省大直径素混凝土桩复合地基技术规程》（DBJ51/T061-2016）执行；

（9）如承载力不能满足设计要求，应查明原因，并采取补救措施或及时会同设计单位及相关单位进行基础调整。

# 4施工技术要求及注意事项

（1）施工工艺：

土方挖至桩顶标高→测量放线→旋挖成孔→浇注混凝土至基础设计底标高→基槽开挖至褥垫层底标高→单桩竖向抗压承载力及桩间土承载力检测→验收→铺设褥垫层→密实度检测→下一道工序施工。

（2）测量放线:

施工测量放线是在清理平整好的建筑场地内，首先将建筑物的轴线测放到拟建场地内，并测放出各条形基础或独立柱基础轴线（该部分工作由土建单位完成）。根据设计的挖孔桩布桩图中，各桩和各轴线之间的相对关系，将各桩的位置测放到基础平面上，要求桩位误差不大于150mm；

（3）旋挖桩施工顺序：旋挖桩应间隔施工，间隔桩位在1个以上，以免出现窜孔现象。桩身砼浇灌完毕24小时后方可施工相临桩。桩径允许偏差±50mm；

（4）桩成孔垂直度：观测调整钻机的水平度和钻杆的垂直度，检查起重滑轮边缘、固定钻杆的管孔和护筒三者是否在同一条轴线上。发现钻杆不正常的摆晃或难于钻进时应立即提钻检查，排除地下障碍物后遇硬地层应慢速钻进，以避免和减少斜孔、弯曲和扩孔等现象。垂直度偏差小于1%；

（5）混凝土浇灌要求：

成孔后对成孔质量认真检查，沉渣不宜大于50mm；砼的坍落度为16～22cm，每组日留一组砼试件，现场养护。砼充盈系数1.05～1.20，计量每根桩的实际灌注量与桩体积相比；

（6）素砼桩施工完成后，整平场地，进行表面处理（包括清理桩头等），桩顶浮浆考虑500mm；

（7）大直径素砼孔深允许偏差±300mm，桩顶标高允许偏差+30mm、-50mm；

（8）其他要求

1）砼桩桩体骨料粒径为20-50mm，含泥量不得大于5%；

2）素砼桩施工必须保证桩体密实度，以确保桩体与桩间土的充分结合；

3）地基处理施工时应注意基坑的稳定，应采取有效的降水和支护措施；

4）如果施工过程中遇到与地质资料有出入或与方案设计不符的地方，须及时通知各方，进行方案调整，以保证地基加固处理达到设计效果。

（9）动态施工：现场应严格按照设计图纸施工，实际地质情况或施工中出现的异常情况应立即与地勘、设计联系，必要时可对设计方案及施工组织设计进行调整，采取相应措施处理。

（10）信息化施工：本工程必须按信息化施工要求工作，施工过程中记录施工信息，按照设计要求对基坑变形和支护结构应力进行监测，及时将相关信息汇总，出现异常情况时立即将相关信息提交设计、施工技术负责人、监理及业主。必要时对设计进行调整。

# 5沉降监测

- 地基处理工程应进行施工全过程的监测；

- 处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测，直至沉降达到稳定为止；

- 当监测数据异常或监测数据接近设计限值时，检测机构应立即向建设、设计、监理等相关单位通报；

- 沉降观测应由具备相应资质的第三方单位承担，并提交阶段性成果及竣工后的总成果。

# 6其他

（1）基础底版尺寸应严格按结构设计的基础施工图测放；

（2）当本设计与基础设计施工图出现差异时，应协同结构设计人员和岩土设计人员共同商定；

（3）图中尺寸标高为m，其余除注明外，均为mm；

（4）未尽事宜，须符合相关规范规程之要求。