目录

第一部分、设计说明	1

1. 计算依据	1

2. 计算原理和步骤	1

第二部分、挡土结构第一次计算	2

1. AB段(采用最不利ZK2勘察孔)	2

2. BC段(采用最不利ZK7勘察孔)	10

3. CD段(采用最不利ZK8勘察孔)	19

4. DE段(采用最不利ZK36勘察孔)	27

5. EF段(采用最不利ZK35勘察孔)	36

6. FG段(采用最不利ZK35勘察孔)	43

7. GH段(采用最不利ZK33勘察孔)	51

8. HA段(采用最不利ZK17勘察孔)	58

第三部分、扩大头锚索计算	66

1. 锚索自由段长度	66

2. 锚索嵌固段长度	66

3. 注浆体与杆体间的粘结强度验算	67

4. 锚杆杆体的截面面积	68

第四部分、腰梁计算	69

第五部分、基坑降水设计	71

1. 技术依据	71

2. 降水原理及计算	71

3. 降水沉降分析验算	72

第一部分、设计说明

由于理正深基坑7.0缺乏扩大头锚索的计算程序，故根据相关规范要求对本基坑模型进行相应假定和简化。

1. 计算依据

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）

2. 计算原理和步骤

本工程采用锚拉桩支护结构，计算中，将整个支护结构分解为挡土结构、锚拉结构分别进行分析。

（1）挡土结构采用平面杆系结构弹性支点法分析（计算软件采用理正深基坑7.0）；

（2）取（1）步骤锚索计算所得锚索轴向拉力标准值，依据《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）进行扩大头锚索设计。

第二部分、挡土结构第一次计算

1. AB段(采用最不利ZK2勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 17.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.300 |
| 桩顶标高(m) | -5.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 2 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.500 | 5.000 | 3.000 |
| 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 5.000 | 3.500 | 0.500 | 条形 | --- |
| 2 |  | 25.000 | 0.000 | 6.850 | 19.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 10 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 17.700 | 外侧水位深度(m) | 17.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 8.70 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 6.00 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粘性土 | 1.70 | 19.6 | --- | 23.50 | 15.50 | 55.0 |
| 4 | 卵石 | 1.50 | 19.5 | 9.5 | 0.00 | 25.00 | 120.0 |
| 5 | 粉砂 | 1.50 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 45.0 |
| 6 | 卵石 | 3.80 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 7 | 粉砂 | 0.70 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 45.0 |
| 8 | 卵石 | 2.40 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 9 | 强风化岩 | 0.80 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 10 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | --- | --- | --- | m法 | 9.34 | --- |
| 4 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 16.67 | --- |
| 5 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 29.63 | --- |
| 6 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 7 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 8 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 9 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 10 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 3 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 7.500 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |
| 3 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.94 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 3 | 300.00 | 8.94 | 600 | 6～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 9 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 10 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 8.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 11.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 14.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.锚索 |
| 7 | 开挖 | 17.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 694.30 | 1317.19 | 954.67 | 954.67 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1538.71 | 2669.80 | 2115.73 | 2115.73 |
|  | 最大剪力(kN) | 636.43 | 673.15 | 875.09 | 875.09 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 26E25 | 12763[12459] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 481.79 | 123.57 | 481.79 | 662.47 |
| 2 | 423.40 | 291.81 | 423.40 | 582.17 |
| 3 | 367.11 | 730.49 | 367.11 | 504.77 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 531.60 | 136.34 | 531.60 | 730.95 |
| 2 | 467.17 | 321.97 | 467.17 | 642.36 |
| 3 | 405.06 | 806.01 | 405.06 | 556.96 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[553.8] | 8.94 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[486.6] | 8.94 |
| 3 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[421.9] | 8.94 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 26.815

圆心坐标X(m) X = 0.394

圆心坐标Y(m) Y = 16.503

整体稳定安全系数 Ks = 2.323 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.451 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          481.009

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.955 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          481.009

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.712 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          481.009

_   2_  锚索_          520.800_          627.505

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.176 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          481.009

_   2_  锚索_          520.800_          627.505

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.172 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          481.009

_   2_  锚索_          520.800_          627.505

_   3_  锚索_          520.800_          806.176

__Kov = 2.554 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          481.009

_   2_  锚索_          520.800_          627.505

_   3_  锚索_          520.800_          806.176

__Kov = 1.791 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kov = 1.791 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 4.758 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 3.732 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 3.880 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 2.852 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

__Kt = 3.074 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

__Kt = 1.982 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kt = 1.982 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.102×10.300×26.092+260.000×38.638)/(19.517×(11.700+10.300)+80.511)=30.298

_Ks = 30.298 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 2.514 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×17.200=3.440m

嵌固深度采用值10.300m >= 3.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 4739.219 ≤ Ep = 19716.301，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 4620.119 ≤ Ep = 19716.301，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 4535.015 ≤ Ep = 14610.696，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 4424.022 ≤ Ep = 14610.696，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 4269.462 ≤ Ep = 9896.604，土反力满足要求。

工况6：

_Ps = 4162.303 ≤ Ep = 9896.604，土反力满足要求。

工况7：

_Ps = 3955.911 ≤ Ep = 5558.979，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

2. BC段(采用最不利ZK7勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 12.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.300 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 8.220 | 0.500 | 条形 | --- |
| 2 |  | 25.000 | 0.000 | 6.850 | 8.720 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 7.30 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 4.70 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粉砂 | 3.00 | 19.0 | 9.0 | 0.00 | 18.00 | 45.0 |
| 4 | 卵石 | 1.50 | 19.5 | 9.5 | --- | --- | 120.0 |
| 5 | 卵石 | 3.00 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 6 | 卵石 | 1.40 | 21.0 | 11.0 | --- | --- | 220.0 |
| 7 | 强风化岩 | 1.50 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 8 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 7.80 | --- |
| 4 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 5 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 6 | 0.00 | 38.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 7 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 8 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 3 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 2.500 | 25.00 | 19.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |
| 3 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 20.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 3 | 300.00 | 7.45 | 600 | 6～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 9.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.锚索 |
| 7 | 开挖 | 12.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 976.46 | 1646.73 | 1342.63 | 1342.63 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1608.32 | 984.16 | 2211.43 | 2211.43 |
|  | 最大剪力(kN) | 737.38 | 675.14 | 1013.90 | 1013.90 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 22E28 | 13547[13087] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 458.64 | 226.52 | 458.64 | 630.63 |
| 2 | 435.08 | 262.36 | 435.08 | 598.24 |
| 3 | 363.91 | 858.10 | 363.91 | 500.37 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 506.05 | 249.94 | 506.05 | 695.82 |
| 2 | 480.06 | 289.49 | 480.06 | 660.08 |
| 3 | 401.53 | 946.81 | 401.53 | 552.10 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 11.0 | 8.0 | 560.0[527.1] | 8.13 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[500.1] | 8.94 |
| 3 | 锚索 | 4s15.2 | 12.0 | 8.0 | 560.0[418.3] | 7.45 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 22.440

圆心坐标X(m) X = 0.760

圆心坐标Y(m) Y = 12.136

整体稳定安全系数 Ks = 2.625 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.057 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.564 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.538 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          440.708

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.936 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          440.708

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.069 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          440.708

_   3_  锚索_          520.800_          706.191

__Kov = 2.456 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          440.708

_   3_  锚索_          520.800_          706.191

__Kov = 1.732 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kov = 1.732 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 5.231 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 4.131 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 4.366 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 3.208 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

__Kt = 3.486 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

__Kt = 2.189 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kt = 2.189 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.169×10.300×26.092+260.000×38.638)/(19.302×(11.700+10.300)+27.773)=34.186

_Ks = 34.186 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 2.768 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×12.200=2.440m

嵌固深度采用值10.300m >= 2.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 4274.963 ≤ Ep = 18178.855，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 4074.018 ≤ Ep = 18178.855，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 3955.461 ≤ Ep = 13709.984，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 3811.142 ≤ Ep = 13709.984，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 3658.253 ≤ Ep = 9421.023，土反力满足要求。

工况6：

_Ps = 3541.604 ≤ Ep = 9421.023，土反力满足要求。

工况7：

_Ps = 3340.859 ≤ Ep = 5213.565，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

3. CD段(采用最不利ZK8勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 12.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.300 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 1.700 | 0.500 | 条形 | --- |
| 2 |  | 25.000 | 0.000 | 20.000 | 2.200 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 7 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 7.30 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 4.40 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粉砂 | 3.00 | 19.0 | 9.0 | 0.00 | 18.00 | 45.0 |
| 4 | 卵石 | 3.00 | 19.5 | 9.5 | --- | --- | 120.0 |
| 5 | 卵石 | 3.00 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 6 | 强风化岩 | 1.50 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 7 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 7.80 | --- |
| 4 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 5 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 6 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 7 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 3 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 2.500 | 25.00 | 19.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |
| 3 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 20.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 3 | 250.00 | 7.45 | 600 | 6～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 9.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.锚索 |
| 7 | 开挖 | 12.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1040.24 | 1883.57 | 1430.33 | 1430.33 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1913.29 | 1278.87 | 2630.78 | 2630.78 |
|  | 最大剪力(kN) | 855.03 | 749.75 | 1175.66 | 1175.66 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 26E28 | 16010[15886] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 486.91 | 255.26 | 486.91 | 669.51 |
| 2 | 454.52 | 282.81 | 454.52 | 624.97 |
| 3 | 319.63 | 950.12 | 319.63 | 439.49 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 537.25 | 281.65 | 537.25 | 738.72 |
| 2 | 501.51 | 312.05 | 501.51 | 689.57 |
| 3 | 352.67 | 1048.34 | 352.67 | 484.93 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 11.0 | 8.0 | 560.0[559.6] | 8.13 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[522.4] | 8.94 |
| 3 | 锚索 | 4s15.2 | 12.0 | 8.0 | 560.0[367.4] | 7.45 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 23.164

圆心坐标X(m) X = 0.045

圆心坐标Y(m) Y = 12.835

整体稳定安全系数 Ks = 2.754 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.745 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.214 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.281 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          427.328

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.639 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          427.328

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 1.852 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          427.328

_   3_  锚索_          520.800_          716.016

__Kov = 2.212 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          476.601

_   2_  锚索_          520.800_          427.328

_   3_  锚索_          520.800_          716.016

__Kov = 1.573 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kov = 1.573 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 4.831 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 3.851 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 4.086 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 3.057 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

__Kt = 3.345 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

__Kt = 2.203 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kt = 2.203 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.075×10.300×26.092+260.000×38.638)/(19.254×(11.700+10.300)+32.570)=33.850

_Ks = 33.850 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 3.003 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×12.200=2.440m

嵌固深度采用值10.300m >= 2.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 4545.763 ≤ Ep = 17609.254，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 4344.771 ≤ Ep = 17609.254，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 4237.439 ≤ Ep = 13350.850，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 4093.028 ≤ Ep = 13350.850，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 3911.030 ≤ Ep = 9280.968，土反力满足要求。

工况6：

_Ps = 3811.724 ≤ Ep = 9280.968，土反力满足要求。

工况7：

_Ps = 3582.364 ≤ Ep = 5359.924，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

4. DE段(采用最不利ZK36勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 12.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.800 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 20.000 | 0.500 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 2.40 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 9.00 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粘性土 | 1.30 | 19.6 | 9.6 | 23.50 | 15.50 | 55.0 |
| 4 | 粉砂 | 2.80 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 45.0 |
| 5 | 卵石 | 3.00 | 19.5 | 9.5 | --- | --- | 120.0 |
| 6 | 卵石 | 2.70 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 7 | 强风化岩 | 1.50 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 8 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | 23.50 | 15.50 | 合算 | m法 | 9.34 | --- |
| 4 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 7.80 | --- |
| 5 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 6 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 7 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 8 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 3 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 2.500 | 25.00 | 19.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |
| 3 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 20.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 3 | 250.00 | 7.45 | 600 | 6～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 9.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.锚索 |
| 7 | 开挖 | 12.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.50 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1371.32 | 1688.10 | 1885.56 | 1885.56 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1478.05 | 1498.22 | 2032.32 | 2032.32 |
|  | 最大剪力(kN) | 766.03 | 718.44 | 1053.28 | 1053.28 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 25E25 | 12272[11915] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 396.36 | 80.37 | 396.36 | 544.99 |
| 2 | 409.20 | 238.26 | 409.20 | 562.64 |
| 3 | 310.51 | 836.09 | 310.51 | 426.95 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 437.33 | 88.68 | 437.33 | 601.33 |
| 2 | 451.50 | 262.89 | 451.50 | 620.81 |
| 3 | 342.61 | 922.53 | 342.61 | 471.09 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 11.0 | 8.0 | 560.0[455.6] | 8.13 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[470.3] | 8.94 |
| 3 | 锚索 | 4s15.2 | 12.0 | 8.0 | 560.0[356.9] | 7.45 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 22.327

圆心坐标X(m) X = -0.116

圆心坐标Y(m) Y = 11.488

整体稳定安全系数 Ks = 2.841 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.470 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          490.089

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 4.008 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          490.089

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.740 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          490.089

_   2_  锚索_          520.800_          442.939

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.155 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          490.089

_   2_  锚索_          520.800_          442.939

_   3_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.189 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          490.089

_   2_  锚索_          520.800_          442.939

_   3_  锚索_          520.800_          582.210

__Kov = 2.593 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          490.089

_   2_  锚索_          520.800_          442.939

_   3_  锚索_          520.800_          582.210

__Kov = 1.843 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kov = 1.843 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 4.883 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 3.862 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 4.032 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 3.023 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

__Kt = 3.277 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

__Kt = 2.185 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况7。

_最小安全Kt = 2.185 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.025×10.800×26.092+260.000×38.638)/(19.549×(11.700+10.800)+23.524)=33.858

_Ks = 33.858 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 3.061 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×12.200=2.440m

嵌固深度采用值10.800m >= 2.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 4511.817 ≤ Ep = 19019.762，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 4319.244 ≤ Ep = 19019.762，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 4236.524 ≤ Ep = 14156.339，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 4115.241 ≤ Ep = 14156.339，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 4008.631 ≤ Ep = 9817.393，土反力满足要求。

工况6：

_Ps = 3909.782 ≤ Ep = 9817.393，土反力满足要求。

工况7：

_Ps = 3714.798 ≤ Ep = 5764.309，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5. EF段(采用最不利ZK35勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 12.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.300 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 20.000 | 0.500 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 1.50 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 9.00 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粘性土 | 2.50 | 19.6 | 9.6 | 23.50 | 15.50 | 55.0 |
| 4 | 粉砂 | 1.50 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 45.0 |
| 5 | 卵石 | 3.00 | 19.5 | 9.5 | --- | --- | 120.0 |
| 6 | 卵石 | 3.50 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 7 | 强风化岩 | 1.00 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 8 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | 23.50 | 15.50 | 合算 | m法 | 9.34 | --- |
| 4 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 7.80 | --- |
| 5 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 6 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 7 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 8 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 2 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 19.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.500 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.500 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 12.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1261.81 | 2365.70 | 1734.99 | 1734.99 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1534.82 | 1369.98 | 2110.38 | 2110.38 |
|  | 最大剪力(kN) | 814.73 | 770.08 | 1120.26 | 1120.26 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 26E25 | 12763[12424] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 429.88 | 75.34 | 429.88 | 591.09 |
| 2 | 419.08 | 832.85 | 419.08 | 576.24 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 474.32 | 83.13 | 474.32 | 652.19 |
| 2 | 462.40 | 918.95 | 462.40 | 635.81 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 11.0 | 8.0 | 560.0[494.1] | 8.13 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[481.7] | 8.94 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 22.199

圆心坐标X(m) X = 0.003

圆心坐标Y(m) Y = 11.867

整体稳定安全系数 Ks = 3.016 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.486 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 4.044 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.728 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_          520.800_          407.257

__Kov = 3.130 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_          520.800_          407.257

__Kov = 1.472 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kov = 1.472 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 5.263 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 4.134 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 4.362 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 2.232 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kt = 2.232 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.115×10.300×26.092+260.000×38.638)/(19.645×(11.700+10.300)+23.524)=33.906

_Ks = 33.906 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 3.239 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×12.200=2.440m

嵌固深度采用值10.300m >= 2.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 4157.342 ≤ Ep = 18339.414，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 3986.884 ≤ Ep = 18339.414，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 3918.089 ≤ Ep = 13530.136，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 3794.707 ≤ Ep = 13530.136，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 3523.543 ≤ Ep = 5836.224，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

6. FG段(采用最不利ZK35勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 8.750 |
| 嵌固深度(m) | 9.250 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 15.000 | 0.500 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 1.50 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 9.00 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粘性土 | 2.50 | 19.6 | 9.6 | 23.50 | 15.50 | 55.0 |
| 4 | 粉砂 | 1.50 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 45.0 |
| 5 | 卵石 | 3.00 | 19.5 | 9.5 | --- | --- | 120.0 |
| 6 | 卵石 | 3.50 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 7 | 强风化岩 | 1.00 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 8 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | 23.50 | 15.50 | 合算 | m法 | 9.34 | --- |
| 4 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 7.80 | --- |
| 5 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 6 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 7 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 8 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 2 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.500 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.500 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 8.750 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 17.50 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 546.48 | 171.74 | 751.41 | 751.41 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 415.41 | 304.67 | 571.19 | 571.19 |
|  | 最大剪力(kN) | 297.26 | 164.31 | 408.73 | 408.73 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 20E20 | 6283[6220] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 365.14 | 74.37 | 365.14 | 502.07 |
| 2 | 341.00 | 218.88 | 341.00 | 468.88 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 402.89 | 82.06 | 402.89 | 553.98 |
| 2 | 376.25 | 241.51 | 376.25 | 517.35 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[419.7] | 8.94 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[391.9] | 8.94 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 18.255

圆心坐标X(m) X = -2.055

圆心坐标Y(m) Y = 8.713

整体稳定安全系数 Ks = 1.974 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.181 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          487.699

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 4.095 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          487.699

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.613 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          487.699

_   2_  锚索_          520.800_          407.257

__Kov = 3.223 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          487.699

_   2_  锚索_          520.800_          407.257

__Kov = 2.448 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kov = 2.448 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 3.450 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 2.435 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 2.525 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 1.788 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kt = 1.788 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(19.435×9.250×23.177+0.000×35.490)/(19.297×(8.250+9.250)+23.371)=11.540

_Ks = 11.540 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

深度21.000处，验算抗隆起：

Ks=(19.573×12.250×10.662+30.000×20.721)/(19.400×(8.250+12.250)+23.371)=7.548

_Ks = 7.548 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

深度22.000处，验算抗隆起。

Ks = 38.081 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 2.289 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×8.750=1.750m

嵌固深度采用值9.250m >= 1.750m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 2747.308 ≤ Ep = 9141.877，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 2584.160 ≤ Ep = 9141.877，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 2545.119 ≤ Ep = 5928.843，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 2425.661 ≤ Ep = 5928.843，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 2338.552 ≤ Ep = 3863.257，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

7. GH段(采用最不利ZK33勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 12.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.300 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 20.000 | 0.500 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 2.80 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 7.20 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粘性土 | 2.40 | 19.6 | --- | 23.50 | 15.50 | 55.0 |
| 4 | 卵石 | 4.20 | 19.5 | 9.5 | 0.00 | 25.00 | 120.0 |
| 5 | 卵石 | 1.50 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 6 | 卵石 | 2.50 | 21.0 | 11.0 | --- | --- | 220.0 |
| 7 | 强风化岩 | 1.40 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 8 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | --- | --- | --- | m法 | 9.34 | --- |
| 4 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 5 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 6 | 0.00 | 38.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 7 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 8 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 2 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 2.500 | 25.00 | 19.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 12.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1156.66 | 2327.39 | 1590.40 | 1590.40 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1007.99 | 970.65 | 1385.99 | 1385.99 |
|  | 最大剪力(kN) | 648.79 | 724.65 | 892.09 | 892.09 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 20E25 | 9817[9087] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 378.41 | 97.10 | 378.41 | 520.31 |
| 2 | 383.63 | 767.16 | 383.63 | 527.50 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 417.53 | 107.14 | 417.53 | 574.10 |
| 2 | 423.29 | 846.47 | 423.29 | 582.03 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 11.0 | 8.0 | 560.0[434.9] | 8.13 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[440.9] | 8.94 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 22.199

圆心坐标X(m) X = 0.003

圆心坐标Y(m) Y = 11.867

整体稳定安全系数 Ks = 3.170 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 4.238 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 4.834 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.308 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_          520.800_          523.299

__Kov = 3.860 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          478.275

_   2_  锚索_          520.800_          523.299

__Kov = 1.735 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kov = 1.735 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 6.687 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 5.286 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 5.569 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 2.686 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kt = 2.686 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.557×10.300×26.092+260.000×38.638)/(19.783×(11.700+10.300)+23.524)=33.942

_Ks = 33.942 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 3.392 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×12.200=2.440m

嵌固深度采用值10.300m >= 2.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 3879.179 ≤ Ep = 21267.729，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 3673.108 ≤ Ep = 21267.729，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 3595.356 ≤ Ep = 15893.509，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 3471.620 ≤ Ep = 15893.509，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 3269.945 ≤ Ep = 6445.646，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

8. HA段(采用最不利ZK17勘察孔)

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 12.200 |
| 嵌固深度(m) | 10.300 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.200 |
| 桩间距(m) | 2.000 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.200 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 1.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 15.000 | 0.000 | 4.160 | 0.500 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 2.000 | 10.000 | 4.660 | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 12.700 | 外侧水位深度(m) | 12.700 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 素填土 | 0.20 | 18.0 | --- | 12.00 | 10.00 | 25.0 |
| 2 | 粘性土 | 9.10 | 19.3 | --- | 27.00 | 12.00 | 65.0 |
| 3 | 粘性土 | 3.00 | 19.6 | --- | 23.50 | 15.50 | 55.0 |
| 4 | 粉砂 | 3.00 | 19.0 | 9.0 | 0.00 | 18.00 | 45.0 |
| 5 | 卵石 | 3.00 | 19.5 | 9.5 | --- | --- | 120.0 |
| 6 | 卵石 | 2.20 | 20.0 | 10.0 | --- | --- | 160.0 |
| 7 | 强风化岩 | 1.50 | 22.3 | 12.3 | --- | --- | 180.0 |
| 8 | 中风化岩 | 6.00 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | 270.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 3.67 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 7.30 | --- |
| 3 | --- | --- | --- | m法 | 9.34 | --- |
| 4 | 0.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 7.80 | --- |
| 5 | 0.00 | 25.00 | 分算 | m法 | 42.63 | --- |
| 6 | 0.00 | 32.00 | 分算 | m法 | 6.67 | --- |
| 7 | 30.00 | 25.00 | 合算 | K法 | 50.00 | --- |
| 8 | 260.00 | 33.00 | 合算 | K法 | 100.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 2 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 2.000 | 2.500 | 25.00 | 19.00 | 8.00 |
| 2 | 锚索 | 2.000 | 3.000 | 25.00 | 18.00 | 8.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 300.00 | 8.13 | 600 | 2～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 8.94 | 600 | 4～ | 1.00 | 1041.60 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 中风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 6.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.锚索 |
| 5 | 开挖 | 12.200 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 1.00 |
| 刚度折减系数K | 1.000 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 5E25 |
| As2 | HRB400 | 4E25 |
| As3 | HRB400 | E10@150 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 1.00 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 22.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1561.58 | 2851.93 | 2147.18 | 2147.18 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1640.33 | 2260.01 | 2255.45 | 2255.45 |
|  | 最大剪力(kN) | 823.18 | 828.46 | 1131.87 | 1131.87 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 22E28 | 13547[13378] |
|  | 箍筋 | HRB400 | E10@150 | 1047[1007] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 412.73 | 54.52 | 412.73 | 567.50 |
| 2 | 428.39 | 852.44 | 428.39 | 589.03 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 455.40 | 60.16 | 455.40 | 626.17 |
| 2 | 472.67 | 940.56 | 472.67 | 649.93 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 4s15.2 | 11.0 | 8.0 | 560.0[474.4] | 8.13 |
| 2 | 锚索 | 4s15.2 | 10.0 | 8.0 | 560.0[492.4] | 8.94 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 1.00m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 23.164

圆心坐标X(m) X = 0.045

圆心坐标Y(m) Y = 12.835

整体稳定安全系数 Ks = 3.084 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

__Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_            0.000_            0.000

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 3.629 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          462.664

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 4.179 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          462.664

_   2_  锚索_            0.000_            0.000

__Kov = 2.824 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          462.664

_   2_  锚索_          520.800_          396.691

__Kov = 3.225 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  锚索_          520.800_          462.664

_   2_  锚索_          520.800_          396.691

__Kov = 1.416 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kov = 1.416 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

__∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

_Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

__Kt = 5.247 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

__Kt = 4.166 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

__Kt = 4.374 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

__Kt = 2.179 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Kt = 2.179 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

___

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.108×10.300×26.092+260.000×38.638)/(19.718×(11.700+10.300)+27.129)=33.520

_Ks = 33.520 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

___Ks = 3.133 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度构造验算 ]

----------------------------------------------------------------------

根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度

=0.200×12.200=2.440m

嵌固深度采用值10.300m >= 2.440m,满足构造要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

_Ps = 4212.176 ≤ Ep = 18703.645，土反力满足要求。

工况2：

_Ps = 4043.756 ≤ Ep = 18703.645，土反力满足要求。

工况3：

_Ps = 3962.138 ≤ Ep = 13935.654，土反力满足要求。

工况4：

_Ps = 3837.575 ≤ Ep = 13935.654，土反力满足要求。

工况5：

_Ps = 3553.058 ≤ Ep = 5755.903，土反力满足要求。

_式中：

_Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

_Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

第三部分、扩大头锚索计算

1. 锚索自由段长度

根据《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）4.5条：锚杆自由段长度为：

式中：Lf- ------------------- 锚杆自由段长度，且不应小于10m；

h1------------------- 锚杆锚头中点至基坑底面的距离（m）；

h2------------------- 净土压力零点（主动土压力等于被动土压力）到基坑底面的深度（m）；

φ-------------------土体的内摩擦角（°），对非均质土，可取净土压力零点至地面各土层的厚度加权平均值。

计算结果如下：

| 扩大头锚索分段 | 锚索 | 最不利钻孔 | h1（m） | h2（m） | 土体的内摩擦角φ（°） | 锚杆倾角α（°） | 锚杆自由段长度 Lf（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 第一道 | ZK2 | 9.70 | 0.00 | 11.94 | 25 | 10 |
|  | 第二道 | ZK2 | 6.70 | 0.00 | 11.94 | 25 | 10 |
|  | 第三道 | ZK2 | 3.70 | 0.00 | 11.94 | 25 | 10 |
| BC | 第一道 | ZK7 | 9.70 | 2.8 | 11.72 | 25 | 11 |
|  | 第二道 | ZK7 | 6.70 | 2.8 | 11.72 | 25 | 10 |
|  | 第三道 | ZK7 | 3.70 | 2.8 | 11.72 | 25 | 12 |
| CD | 第一道 | ZK8 | 9.70 | 2.6 | 12.32 | 25 | 11 |
|  | 第二道 | ZK8 | 6.70 | 2.6 | 12.32 | 25 | 10 |
|  | 第三道 | ZK8 | 3.70 | 2.6 | 12.32 | 25 | 12 |
| DE | 第一道 | ZK36 | 9.70 | 2.6 | 13.83 | 25 | 11 |
|  | 第二道 | ZK36 | 6.70 | 2.6 | 13.83 | 25 | 10 |
|  | 第三道 | ZK36 | 3.70 | 2.6 | 13.83 | 25 | 12 |
| EF | 第一道 | ZK35 | 9.20 | 5.0 | 14.41 | 25 | 11 |
|  | 第二道 | ZK35 | 6.20 | 5.0 | 14.41 | 25 | 10 |
| FG | 第一道 | ZK35 | 5.75 | 0.5 | 11.67 | 25 | 10 |
|  | 第二道 | ZK35 | 2.75 | 0.5 | 11.67 | 25 | 10 |
| GH | 第一道 | ZK33 | 9.70 | 2.5 | 14.22 | 25 | 11 |
|  | 第二道 | ZK33 | 6.70 | 2.5 | 14.22 | 25 | 10 |
| HA | 第一道 | ZK17 | 9.70 | 3.1 | 13.91 | 25 | 11 |
|  | 第二道 | ZK17 | 6.70 | 3.1 | 13.91 | 25 | 10 |

2. 锚索嵌固段长度

根据《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）4.6.3-3公式，扩大头前端面土体对扩大头的抗力强度值（kPa）：

式中：γ-------------------扩大头上覆土体重度（kN/m3）；

h-------------------扩大头上覆土的厚度（m）；

K0-------------------扩大头端前土体的静止土压力系数，可由实验值确定；无实验值资料时，可按有关地区经验取值，或取K0=1-sinφ’(φ’为土体的有效内摩擦角)；

KP-------------------扩大头前段的被动土压力系数；

c-------------------扩大头端前土体的粘聚力（kPa）；

ξ-------------------扩大头向前位移时反映土的挤密效应的侧压力系数；

pD------------------扩大头前段土体对扩大头的抗力强度值（kPa）。

计算结果如下：

| 扩大头锚索段 | 锚索 | 最不利钻孔 | γ （kN/m3） | h（m） | 静止土压力系数K0 | 被动土压力系数KP | 扩大头端前土体的粘聚力c（kPa） | ξ | pD （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 第一道 | ZK2 | 18.33 | 11.73 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 3292.13 |
|  | 第二道 | ZK2 | 18.53 | 14.73 | 0.73 | 1.73 | 23 | 0.55 | 4327.54 |
|  | 第三道 | ZK2 | 18.71 | 17.73 | 0.58 | 2.46 | 0 | 0.39 | 5799.31 |
| BC | 第一道 | ZK7 | 18.00 | 7.14 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2504.32 |
|  | 第二道 | ZK7 | 18.32 | 9.72 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2955.65 |
|  | 第三道 | ZK7 | 18.56 | 13.57 | 0.58 | 2.46 | 0 | 0.39 | 4403.03 |
| CD | 第一道 | ZK8 | 18.00 | 7.14 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2504.32 |
|  | 第二道 | ZK8 | 18.32 | 9.72 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2955.65 |
|  | 第三道 | ZK8 | 18.56 | 13.57 | 0.58 | 2.46 | 0 | 0.39 | 4403.03 |
| DE | 第一道 | ZK36 | 18.86 | 7.14 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2560.25 |
|  | 第二道 | ZK36 | 18.86 | 9.72 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 3003.46 |
|  | 第三道 | ZK36 | 19.08 | 13.57 | 0.58 | 2.46 | 0 | 0.39 | 4526.39 |
| EF | 第一道 | ZK35 | 19.00 | 7.64 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2655.89 |
|  | 第二道 | ZK35 | 19.11 | 10.22 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 3112.63 |
| FG | 第一道 | ZK35 | 19.03 | 7.22 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2585.17 |
|  | 第二道 | ZK35 | 19.11 | 10.22 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 3112.63 |
| GH | 第一道 | ZK33 | 18.79 | 7.14 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2555.70 |
|  | 第二道 | ZK33 | 18.93 | 9.72 | 0.73 | 1.73 | 23 | 0.55 | 3311.56 |
| HA | 第一道 | ZK17 | 19.26 | 7.14 | 0.79 | 1.52 | 27 | 0.62 | 2586.26 |
|  | 第二道 | ZK17 | 19.29 | 9.72 | 0.73 | 1.73 | 23 | 0.55 | 3351.53 |

根据《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）4.6.3-1公式：锚杆抗拔力极限值为（kN）：

Tuk=πD1Ldfmg1+D2LDfmg2+D22-D12pD4

式中：Tuk -----------------锚杆抗拔力极限值（KN）；

D1------------------锚杆钻孔直径（m）；

D2------------------扩大头直径（m）；

Ld------------------锚杆普通锚固段的计算长度（m）。对非预应力锚杆，取实际长度减去两倍扩大头直径；对预应力锚杆取0；

LD------------------扩大头长度（m）；

fmg1------------------锚杆普通锚固段注浆体与土层间的摩阻强度标准值（kpa）,通过试验确定，无试验资料时按表4.6.3取值；

fmg2------------------扩大头注浆体与土层间的摩阻强度标准值（kpa）,通过试验确定，无试验资料时按表4.6.3取值；

pD------------------扩大头前段土体对扩大头的抗力强度值；

Tak=TukK

式中：Tak -----------------锚杆抗拔力特征值（KN）；

K------------------锚杆抗拔安全系数，取2.0；

计算结果如下：

| 扩大头锚索段 | 锚索 | 最不利钻孔 | D1 （m） | D2 （m） | LD （m） | fmg2 （kpa） | 锚杆抗拔力极限值Tuk（KN） | 锚杆抗拔力特征值 Tak（KN） | 锚杆轴向拉力标准值（KN） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 第一道 | ZK2 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1362.05 | 681.02 | 531.60 | 是 |
|  | 第二道 | ZK2 | 0.15 | 0.60 | 4 | 55 | 1561.01 | 780.50 | 467.17 | 是 |
|  | 第三道 | ZK2 | 0.15 | 0.60 | 4 | 120 | 2440.78 | 1220.39 | 405.06 | 是 |
| BC | 第一道 | ZK7 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1153.33 | 576.66 | 506.05 | 是 |
|  | 第二道 | ZK7 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1272.90 | 636.45 | 480.06 | 是 |
|  | 第三道 | ZK7 | 0.15 | 0.60 | 4 | 120 | 2070.85 | 1035.42 | 401.53 | 是 |
| CD | 第一道 | ZK8 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1153.33 | 576.66 | 537.25 | 是 |
|  | 第二道 | ZK8 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1272.90 | 636.45 | 501.51 | 是 |
|  | 第三道 | ZK8 | 0.15 | 0.60 | 4 | 120 | 2070.85 | 1035.42 | 352.67 | 是 |
| DE | 第一道 | ZK36 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1168.15 | 584.07 | 437.33 | 是 |
|  | 第二道 | ZK36 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1285.57 | 642.78 | 451.50 | 是 |
|  | 第三道 | ZK36 | 0.15 | 0.60 | 4 | 120 | 2103.53 | 1051.77 | 342.61 | 是 |
| EF | 第一道 | ZK35 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1193.48 | 596.74 | 474.32 | 是 |
|  | 第二道 | ZK35 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1314.49 | 657.25 | 462.40 | 是 |
| FG | 第一道 | ZK35 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1174.75 | 587.37 | 402.89 | 是 |
|  | 第二道 | ZK35 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1314.49 | 657.25 | 376.25 | 是 |
| GH | 第一道 | ZK33 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1166.94 | 583.47 | 417.53 | 是 |
|  | 第二道 | ZK33 | 0.15 | 0.60 | 4 | 55 | 1291.84 | 645.92 | 423.29 | 是 |
| HA | 第一道 | ZK17 | 0.15 | 0.60 | 4 | 65 | 1175.04 | 587.52 | 455.40 | 是 |
|  | 第二道 | ZK17 | 0.15 | 0.60 | 4 | 55 | 1302.43 | 651.21 | 472.67 | 是 |

3. 注浆体与杆体间的粘结强度验算

根据《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）4.6.5条：扩大头长度尚应符合注浆体与杆体间的粘结强度安全要求，具体为：

nπdξfmsψLDTak≥Ks

式中：Tak-------------------锚杆抗拔力特征值（kN）；

Ks-------------------杆体与注浆体的粘结安全系数，取1.8；

LD------------------锚杆扩大头的长度（m），当杆体自由段护套管或防腐涂层进入到扩大头内时，应取实际扩大头长度减去搭接长度；

d-------------------杆体钢筋直径或单根钢绞线的直径（mm）；

fms----------------杆体与扩大头注浆体的极限粘结强度标准值（MPa）；

ξ-------------------采用2根或以上钢筋或钢绞线时，粘结强度降低系数；

ψ-------------------扩大头长度对粘结强度的影响系数；

n-------------------钢筋的根数或钢绞线股数。

计算结果如下：

| 扩大头锚索段 | 锚索 | 最不利钻孔 | Tak （KN） | Ks | d（mm） | fms （Mpa） | ξ | ψ | N （根） | 计算LD （m） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 第一道 | ZK2 | 531.60 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.99 | 是 |
|  | 第二道 | ZK2 | 467.17 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.75 | 是 |
|  | 第三道 | ZK2 | 405.06 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.52 | 是 |
| BC | 第一道 | ZK7 | 506.05 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.89 | 是 |
|  | 第二道 | ZK7 | 480.06 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.80 | 是 |
|  | 第三道 | ZK7 | 401.53 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.50 | 是 |
| CD | 第一道 | ZK8 | 537.25 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 2.01 | 是 |
|  | 第二道 | ZK8 | 501.51 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.88 | 是 |
|  | 第三道 | ZK8 | 352.67 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.32 | 是 |
| DE | 第一道 | ZK36 | 437.33 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.64 | 是 |
|  | 第二道 | ZK36 | 451.50 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.69 | 是 |
|  | 第三道 | ZK36 | 342.61 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.28 | 是 |
| EF | 第一道 | ZK35 | 474.32 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.77 | 是 |
|  | 第二道 | ZK35 | 462.40 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.73 | 是 |
| FG | 第一道 | ZK35 | 402.89 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.51 | 是 |
|  | 第二道 | ZK35 | 376.25 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.41 | 是 |
| GH | 第一道 | ZK33 | 417.53 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.56 | 是 |
|  | 第二道 | ZK33 | 423.29 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.58 | 是 |
| HA | 第一道 | ZK17 | 455.40 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.70 | 是 |
|  | 第二道 | ZK17 | 472.67 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 4 | 1.77 | 是 |

4. 锚杆杆体的截面面积

根据《高压旋喷扩大头锚杆技术规程》（JGJ/T 282-2012）4.6.8条，锚杆杆体的截面面积应符合以下公式：

As≥KtTakfy

式中：As-------------------锚杆杆体截面积（mm2）；

Kt------------------锚杆杆体的抗拉断综合安全系数，取1.2；

Tak-----------------锚杆的抗拔力特征值（kN）；

fy------------------钢绞线的抗拉强度设计值（kPa）。

计算结果如下：

| 扩大头锚索段 | 锚索 | 最不利钻孔 | Tak （KN） | n （根） | d （m2） | As （mm2） | fy （kPa） | 计算锚杆杆体的抗拉断综合安全系数Kt | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 第一道 | ZK2 | 531.60 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 1.80 | 是 |
|  | 第二道 | ZK2 | 467.17 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.05 | 是 |
|  | 第三道 | ZK2 | 405.06 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.37 | 是 |
| BC | 第一道 | ZK7 | 506.05 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 1.89 | 是 |
|  | 第二道 | ZK7 | 480.06 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.00 | 是 |
|  | 第三道 | ZK7 | 401.53 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.39 | 是 |
| CD | 第一道 | ZK8 | 537.25 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 1.78 | 是 |
|  | 第二道 | ZK8 | 501.51 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 1.91 | 是 |
|  | 第三道 | ZK8 | 352.67 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.72 | 是 |
| DE | 第一道 | ZK36 | 437.33 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.19 | 是 |
|  | 第二道 | ZK36 | 451.50 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.12 | 是 |
|  | 第三道 | ZK36 | 342.61 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.80 | 是 |
| EF | 第一道 | ZK35 | 474.32 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.02 | 是 |
|  | 第二道 | ZK35 | 462.40 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.07 | 是 |
| FG | 第一道 | ZK35 | 402.89 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.38 | 是 |
|  | 第二道 | ZK35 | 376.25 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.55 | 是 |
| GH | 第一道 | ZK33 | 417.53 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.29 | 是 |
|  | 第二道 | ZK33 | 423.29 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.26 | 是 |
| HA | 第一道 | ZK17 | 455.40 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.10 | 是 |
|  | 第二道 | ZK17 | 472.67 | 4 | 15.2 | 725.83 | 1320 | 2.03 | 是 |

第四部分、腰梁计算

根据计算结果，腰梁最大支撑反力为537.25kN。

连续梁设计(LXL-3)

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 计算简图：

2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:      0.00kN/m_活载准永久值系数:      0.50

均布活载标准值:      0.00kN/m_支座弯矩调幅幅度:       0.0%

梁容重        :     25.00kN/m3_计算时考虑梁自重:      考虑

恒载分项系数  :      1.20__活载分项系数    :      1.40

活载调整系数  :      1.00__

配筋条件:

抗震等级      :    不设防__纵筋级别        :    HRB400

混凝土等级    :       C30__箍筋级别        :    HPB300

配筋调整系数  :       1.0__上部纵筋保护层厚:        25mm

面积归并率    :      30.0%__下部纵筋保护层厚:        25mm

最大裂缝限值  :     0.400mm_挠度控制系数C   :       200

截面配筋方式  :      单筋__

3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m_剪    力:kN

纵筋面积:mm2__箍筋面积:mm2/m

裂    缝:mm__挠    度:mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1:        跨长 = 2000        B×H = 350 × 600

左                中                右

弯矩(-) :             0.000             0.000          -206.241

弯矩(+) :             0.000           222.379             0.000

剪    力:           225.529          -425.471          -431.771

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:               420               420              1090

下部纵筋:               420              1182               420

箍 筋Asv:              1533              1533              1533

上纵实配:         4E14(616)         4E14(616)        4E20(1257)

下纵实配:        4E20(1257)        4E20(1257)        4E20(1257)

箍筋实配:     4d8@130(1547)     4d8@130(1547)     4d8@130(1547)

腰筋实配:         4d12(452)         4d12(452)         4d12(452)

上实配筋率:             0.29%             0.29%             0.60%

下实配筋率:             0.60%             0.60%             0.60%

箍筋配筋率:             0.44%             0.44%             0.44%

裂    缝:             0.000             0.380             0.339

挠    度:            -0.000             0.776            -0.000

最大裂缝:0.380mm<0.400mm

最大挠度:0.776mm<10.000mm(2000/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   2:        跨长 = 2000        B×H = 350 × 600

左                中                右

弯矩(-) :          -206.241             0.000          -154.681

弯矩(+) :             0.000           145.038             0.000

剪    力:           354.430           348.130          -302.870

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              1090               420               801

下部纵筋:               420               749               420

箍 筋Asv:              1026              1026              1026

上纵实配:        4E20(1257)         4E14(616)        4E18(1018)

下纵实配:        4E18(1018)        4E18(1018)        4E18(1018)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:         4d12(452)         4d12(452)         4d12(452)

上实配筋率:             0.60%             0.29%             0.48%

下实配筋率:             0.48%             0.48%             0.48%

箍筋配筋率:             0.30%             0.30%             0.30%

裂    缝:             0.339             0.246             0.278

挠    度:            -0.000             0.454            -0.000

最大裂缝:0.339mm<0.400mm

最大挠度:0.454mm<10.000mm(2000/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   3:        跨长 = 2000        B×H = 350 × 600

左                中                右

弯矩(-) :          -154.681             0.000          -154.681

弯矩(+) :             0.000           170.818             0.000

剪    力:           328.650           322.350          -328.650

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:               801               420               801

下部纵筋:               420               890               420

箍 筋Asv:              1026              1026              1026

上纵实配:        4E18(1018)         4E14(616)        4E18(1018)

下纵实配:        4E18(1018)        4E18(1018)        4E18(1018)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:         4d12(452)         4d12(452)         4d12(452)

上实配筋率:             0.48%             0.29%             0.48%

下实配筋率:             0.48%             0.48%             0.48%

箍筋配筋率:             0.30%             0.30%             0.30%

裂    缝:             0.278             0.332             0.278

挠    度:            -0.000             0.666            -0.000

最大裂缝:0.332mm<0.400mm

最大挠度:0.666mm<10.000mm(2000/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   4:        跨长 = 2000        B×H = 350 × 600

左                中                右

弯矩(-) :          -154.681             0.000          -206.241

弯矩(+) :             0.000           145.038             0.000

剪    力:           302.870          -348.130          -354.430

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:               801               420              1090

下部纵筋:               420               749               420

箍 筋Asv:              1026              1026              1026

上纵实配:        4E18(1018)         4E14(616)        4E20(1257)

下纵实配:        4E18(1018)        4E18(1018)        4E18(1018)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:         4d12(452)         4d12(452)         4d12(452)

上实配筋率:             0.48%             0.29%             0.60%

下实配筋率:             0.48%             0.48%             0.48%

箍筋配筋率:             0.30%             0.30%             0.30%

裂    缝:             0.278             0.246             0.339

挠    度:            -0.000             0.454            -0.000

最大裂缝:0.339mm<0.400mm

最大挠度:0.454mm<10.000mm(2000/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   5:        跨长 = 2000        B×H = 350 × 600

左                中                右

弯矩(-) :          -206.241             0.000             0.000

弯矩(+) :             0.000           222.379             0.000

剪    力:           431.771           425.471          -225.529

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              1090               420               420

下部纵筋:               420              1182               420

箍 筋Asv:              1533              1533              1533

上纵实配:        4E20(1257)         4E14(616)         4E14(616)

下纵实配:        4E20(1257)        4E20(1257)        4E20(1257)

箍筋实配:     4d8@130(1547)     4d8@130(1547)     4d8@130(1547)

腰筋实配:         4d12(452)         4d12(452)         4d12(452)

上实配筋率:             0.60%             0.29%             0.29%

下实配筋率:             0.60%             0.60%             0.60%

箍筋配筋率:             0.44%             0.44%             0.44%

裂    缝:             0.339             0.380             0.000

挠    度:            -0.000             0.776            -0.000

最大裂缝:0.380mm<0.400mm

最大挠度:0.776mm<10.000mm(2000/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

4 所有简图：

第五部分、基坑降水设计

1. 技术依据

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) ；

《管井技术规范》（GB50296-2014）；

《基础图》电子版，业主提供；

《勘察报告》。

2. 降水原理及计算

管井降水是在深基坑的周围设置深于基底的井管，使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水位降低。本法具有排水量大，降水深（>15m），不受吸程限制，排水效果好；井距大，对平面布置的干扰小的优点；可用于各种情况，不受土层限制；成井较易于解决；井点制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单，施工速度快；所以该降水方法是深基坑最为常用、有效、广泛应用的降水方法。

2.1 设计模型

降水井工作原理示意图

2.1 设计参数

(1)静止水位：hw=12.0m

渗透系数：K= 20.00m/d

含水层厚度：H= 8.0m

井降深：Sw= 18.0m

基坑降深：Sd= 6.0m

井半径：rs=0.28m

过滤器进水部分的长度：l=2.0m

影响半径： = 455.37m

基坑面积： A=5897.65m2

等效半径（不规则块状基坑）：=43.33m

2.3 基坑出水量计算

基坑涌水量（潜水完整井）： =1543.02m3/d

2.4 管井出水能力：

管井的单井出水能力：= 573.05m3/d

当n=13时（含周边基坑降水井），降水井的单井设计流量：

=130.56m3/d

，故降水满足要求。

2.5 降水深度验算

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）7.3.7，当含水层为粉土、砂土或碎石土，各降水井所围平面形状近似圆形或正方形且各降水井的间距、降深相同时，潜水完整井的地下水位降深可按下列公式计算：

计算M点水位降深：

=7.2m

基坑地下水位降深应符合下式规定：

，符合规定，基坑降水满足规范要求。

2.6 降水井深按下式计算：

ＨＷ＝ＨＷ１＋Ｈｗ２＋ＨＷ３＋ＨＷ４＋ＨＷ５＋ＨＷ６

式中ＨＷ——降水井深度（ｍ）；

ＨＷ１——基坑深度（ｍ）取12.2m；

ＨＷ２——降水水位距离基坑底要求的深度（ｍ），取0.5m；

ＨＷ３=ｉ*γ０；

ｉ——水力坡度，在降水井分布范围内宜为１/１０～１/１５，取1/15；

γ０——为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的１/２（ｍ）；

ＨＷ４——降水期间的地下水位变幅（ｍ），取1.0m；

ＨＷ５——降水井过滤器工作长度，取5.0m；

ＨＷ６——沉砂管长度（ｍ），取5.0m。

经计算降水井深度为24.7m，取25.0m。

2.7 降水井总数量为13口，根据拟建物性质，按30m间距布置，井深25.0m，能满足基坑降水要求。

3. 降水沉降分析验算

3.1降水对周围建筑物的影响分析

场地地下孔隙潜水水位在地面埋深12.6～13.5m，卵石层渗透系数k约20m/d。地下水位下降会引起地基土自重应力增加，使建筑物产生附加沉降，但这种变形应具备的条件是基底下有较厚的常处于地下水位以下的可压缩性土，但本场杂填土、素填土等均在地下水位以上。降水期间所引起的沉降将主要发生在卵石层中。卵石层结构紧密，只要控制好降水井出水含砂量，控制好降水井质量，降水所引起的沉降不会影响相临建筑物安全。

3.2降水对场地周边建筑及地坪的沉降验算

经验算，降水井按照设计要求施工，降水井质量合格的情况下，降水引起的地面沉降降，满足规范要求。降水引起的周边建筑物的沉降，不会危及周边建筑物的安全。